JOSÉ CUJÓ S.A.

Formulario de Registro de Emisiones GEI

Guía de configuración — Microsoft Forms

| Norma | ISO 14064-1:2018 |
| --- | --- |
| Plataforma | Microsoft Forms + Power Automate + SharePoint |
| Diseño | Un formulario maestro con bifurcación por tipo de instalación |
| Versión | 1.0 — Abril 2025 |

1. Concepto del Formulario

Se diseña UN único formulario maestro en Microsoft Forms. La primera pregunta es el tipo de instalación, y según la respuesta el sistema muestra automáticamente solo las secciones y fuentes de emisión que corresponden. Esto se logra con la función de Bifurcación (Branching) de Forms.

| Sección común (todos) | Bifurcación (por tipo) | Sección específica (por tipo) | Envío SharePoint |
| --- | --- | --- | --- |
| Año, trimestre, código obra, nombre obra | Pregunta: ¿Tipo de instalación? | Fuentes de emisión específicas del tipo elegido | Power Automate crea el ítem en SharePoint automático |

| INFO | Cada envío del formulario = UN registro de emisión en la base de datos. Si en una obra hay 8 fuentes de emisión en el mes, el responsable completa y envía el formulario 8 veces (una por fuente). Esto es coherente con el modelo de datos del Excel y SharePoint. |
| --- | --- |

2. Cómo crear el formulario en Microsoft Forms

Acceder a forms.microsoft.com con la cuenta M365 de Administrador SGI.

Nuevo formulario → Formulario en blanco

Título: 'Registro de Emisiones GEI — José Cujó SA'

Descripción: 'Completar una fila por cada fuente de emisión a registrar. ISO 14064-1:2018'

Configuración (engranaje) → Solo personas de mi organización pueden responder

Activar 'Registrar nombre' para trazabilidad automática del responsable

| IMPORTANTE | La opción 'Registrar nombre' es fundamental para la trazabilidad requerida por ISO 14064. Hace que el nombre del usuario M365 quede registrado automáticamente en cada respuesta, sin que tenga que escribirlo. |
| --- | --- |

2. Sección 1 — Datos Generales (Común a todos los tipos)

Estas preguntas aparecen para TODOS los usuarios, independientemente del tipo de instalación. Configurar en el orden indicado.

◀ SECCIÓN: DATOS GENERALES Completar para cualquier tipo de obra o instalación

| P1 | Año de la emisión * | [Desplegable] |
| --- | --- | --- |
| ◉ 2024 ◉ 2025 ◉ 2026 ◉ 2027 |  |  |
| 💡 Año al que corresponde el dato. Generalmente el año en curso. |  |  |

| P2 | Trimestre * | [Desplegable] |
| --- | --- | --- |
| ◉ T1 (Enero–Marzo) ◉ T2 (Abril–Junio) ◉ T3 (Julio–Setiembre) ◉ T4 (Octubre–Diciembre) |  |  |
| 💡 Trimestre al que corresponde el dato. |  |  |

| P3 | Período (mes y año) | [Texto corto] |
| --- | --- | --- |
| ▭ [respuesta del usuario] |  |  |
| 💡 Ej: Mar-2025, Abr-2025. Ayuda a identificar el período exacto dentro del trimestre. |  |  |

| P4 | Código de Obra / Instalación * | [Texto corto] |
| --- | --- | --- |
| ▭ [respuesta del usuario] |  |  |
| 💡 Código interno. Ej: OB-2025-001 para obras, INS-2025-001 para instalaciones fijas. |  |  |

| P5 | Nombre de Obra / Instalación * | [Texto corto] |
| --- | --- | --- |
| ▭ [respuesta del usuario] |  |  |
| 💡 Nombre completo. Ej: Ruta 8 Km 45 - Pavimentación, Oficina Central Montevideo. |  |  |

| P6 | Tipo de instalación * | [Opción (Bifurcación)] |
| --- | --- | --- |
| ◉ Vial ◉ Estructural ◉ Hidráulica ◉ Arquitectura ◉ Oficina Central ◉ Centro Logístico (Taller/Depósito) ◉ ...(7 opciones total) |  |  |
| 💡 Seleccionar el tipo. Esto determinará qué fuentes de emisión se mostrarán a continuación. |  |  |

| ATENCIÓN | Esta es la pregunta de bifurcación (branching). Después de crearla, ir a '...' → 'Agregar bifurcación' y configurar: Vial → Sección Vial, Estructural → Sección Estructural, etc. Ver Sección 8 de esta guía para instrucciones detalladas. |
| --- | --- |

3. Sección 2 — Obras Viales

◀ SECCIÓN: OBRAS VIALES Ruta, pavimentos, puentes viales, accesos. Solo visible si P6 = 'Vial'

| PV1 | Fuente de emisión — Obras Viales * | [Desplegable] |
| --- | --- | --- |
| ◉ Combustión móvil — Maquinaria pesada (excavadoras, motoniveladoras, compactadores) ◉ Combustión móvil — Camiones propios de transporte ◉ Combustión estacionaria — Generadores eléctricos en obrador ◉ Combustión estacionaria — Secador de agregados / Planta asfáltica ◉ Cambio de uso del suelo — Desmonte y remoción de vegetación ◉ Emisiones fugitivas — Aire acondicionado (recarga de refrigerante) ◉ ...(23 opciones total) |  |  |
| 💡 Seleccionar la fuente que corresponde al dato que va a ingresar. |  |  |

| PV2 | Actividad / Descripción detallada | [Texto corto] |
| --- | --- | --- |
| ▭ [respuesta del usuario] |  |  |
| 💡 Ej: 'Excavadora CAT 336 — consumo mes de marzo', 'Factura UTE N° 12345 — obrador'. |  |  |

| PV3 | Cantidad * | [Número] |
| --- | --- | --- |
| ▭ [respuesta del usuario] |  |  |
| 💡 Solo el número. Ej: 4500 (para 4500 litros de gasoil). La unidad se indica en la siguiente pregunta. |  |  |

| PV4 | Unidad de medida * | [Desplegable] |
| --- | --- | --- |
| ◉ L (litros) ◉ kWh ◉ t (toneladas) ◉ km ◉ kg ◉ m³ ◉ ...(8 opciones total) |  |  |
| 💡 Seleccionar la unidad que corresponde al dato ingresado. |  |  |

| PV5 | Factor de emisión (kg CO₂eq / unidad) * | [Número] |
| --- | --- | --- |
| ▭ [respuesta del usuario] |  |  |
| 💡 Ver hoja 'Factores Emisión' del Excel. Ej: Gasoil = 2.68 kg CO₂eq/L ¦ Electricidad UTE = 0.19 kg CO₂eq/kWh ¦ Cemento = 870 kg CO₂eq/t |  |  |

| PV6 | Referencia de evidencia (link o nombre de archivo) * | [Texto corto] |
| --- | --- | --- |
| ▭ [respuesta del usuario] |  |  |
| 💡 Nombre del archivo subido a SharePoint o link directo. Ej: 'Remito_RE-2025-0312.pdf' o URL de SharePoint. |  |  |

| PV7 | Observaciones | [Texto largo] |
| --- | --- | --- |
| ▭ [respuesta del usuario] |  |  |
| 💡 Cualquier aclaración relevante sobre el dato ingresado. |  |  |

4. Sección 3 — Obras Estructurales

◀ SECCIÓN: OBRAS ESTRUCTURALES Puentes, viaductos, estructuras de hormigón y acero. Solo visible si P6 = 'Estructural'

| PE1 | Fuente de emisión — Obras Estructurales * | [Desplegable] |
| --- | --- | --- |
| ◉ Combustión móvil — Maquinaria pesada ◉ Combustión móvil — Camiones propios ◉ Combustión estacionaria — Generadores eléctricos ◉ Emisiones fugitivas — Aire acondicionado (refrigerante) ◉ Emisiones fugitivas — Extintores (gas) ◉ Electricidad adquirida — Factura UTE ◉ ...(23 opciones total) |  |  |
| 💡 Seleccionar la fuente que corresponde al dato a registrar. |  |  |

| PE2 | Actividad / Descripción detallada | [Texto corto] |
| --- | --- | --- |
| ▭ [respuesta del usuario] |  |  |
| 💡 Ej: 'Hormigonado pilotes — m³ de hormigón H-30 colocado en marzo'. |  |  |

| PE3 | Cantidad * | [Número] |
| --- | --- | --- |
| ▭ [respuesta del usuario] |  |  |
| 💡 Solo el valor numérico. |  |  |

| PE4 | Unidad de medida * | [Desplegable] |
| --- | --- | --- |
| ◉ L (litros) ◉ kWh ◉ t (toneladas) ◉ m³ ◉ km ◉ kg ◉ ...(8 opciones total) |  |  |

| PE5 | Factor de emisión (kg CO₂eq / unidad) * | [Número] |
| --- | --- | --- |
| ▭ [respuesta del usuario] |  |  |
| 💡 Consultar hoja 'Factores Emisión' del Excel. Ej: Acero refuerzo = 1600 kg CO₂eq/t ¦ Hormigón premezclado ≈ 300 kg CO₂eq/m³ |  |  |

| PE6 | Referencia de evidencia (link o nombre de archivo) * | [Texto corto] |
| --- | --- | --- |
| ▭ [respuesta del usuario] |  |  |

| PE7 | Observaciones | [Texto largo] |
| --- | --- | --- |
| ▭ [respuesta del usuario] |  |  |

5. Sección 4 — Obras Hidráulicas

◀ SECCIÓN: OBRAS HIDRÁULICAS Saneamiento, plantas potabilizadoras, ductos, escolleras. Solo visible si P6 = 'Hidráulica'

| PH1 | Fuente de emisión — Obras Hidráulicas * | [Desplegable] |
| --- | --- | --- |
| ◉ Combustión móvil — Maquinaria pesada ◉ Combustión móvil — Camiones propios ◉ Combustión estacionaria — Generadores eléctricos ◉ Emisiones fugitivas — Aire acondicionado (refrigerante) ◉ Emisiones fugitivas — Extintores (gas) ◉ Electricidad adquirida — Factura UTE ◉ ...(25 opciones total) |  |  |
| 💡 Seleccionar la fuente. Si usa tuberías, indicar el material exacto. |  |  |

| PH2 | Actividad / Descripción detallada | [Texto corto] |
| --- | --- | --- |
| ▭ [respuesta del usuario] |  |  |

| PH3 | Cantidad * | [Número] |
| --- | --- | --- |
| ▭ [respuesta del usuario] |  |  |

| PH4 | Unidad de medida * | [Desplegable] |
| --- | --- | --- |
| ◉ L (litros) ◉ kWh ◉ t (toneladas) ◉ m³ ◉ km ◉ kg ◉ ...(8 opciones total) |  |  |

| PH5 | Factor de emisión (kg CO₂eq / unidad) * | [Número] |
| --- | --- | --- |
| ▭ [respuesta del usuario] |  |  |
| 💡 Consultar hoja 'Factores Emisión' del Excel. Ej: PVC = 2.41 kg CO₂eq/kg ¦ PEAD = 2.00 kg CO₂eq/kg |  |  |

| PH6 | Referencia de evidencia (link o nombre de archivo) * | [Texto corto] |
| --- | --- | --- |
| ▭ [respuesta del usuario] |  |  |

| PH7 | Observaciones | [Texto largo] |
| --- | --- | --- |
| ▭ [respuesta del usuario] |  |  |

6. Sección 5 — Obras de Arquitectura

◀ SECCIÓN: OBRAS DE ARQUITECTURA Edificios, galpones, locales, viviendas. Solo visible si P6 = 'Arquitectura'

| PA1 | Fuente de emisión — Obras de Arquitectura * | [Desplegable] |
| --- | --- | --- |
| ◉ Combustión móvil — Maquinaria pesada ◉ Combustión móvil — Camiones propios ◉ Combustión estacionaria — Generadores eléctricos ◉ Emisiones fugitivas — Aire acondicionado (refrigerante) ◉ Emisiones fugitivas — Extintores (gas) ◉ Electricidad adquirida — Factura UTE ◉ ...(27 opciones total) |  |  |
| 💡 Para materiales como ladrillos, bloques o vidrio, indicar la cantidad en kg o m². |  |  |

| PA2 | Actividad / Descripción detallada | [Texto corto] |
| --- | --- | --- |
| ▭ [respuesta del usuario] |  |  |

| PA3 | Cantidad * | [Número] |
| --- | --- | --- |
| ▭ [respuesta del usuario] |  |  |

| PA4 | Unidad de medida * | [Desplegable] |
| --- | --- | --- |
| ◉ L (litros) ◉ kWh ◉ t (toneladas) ◉ m³ ◉ km ◉ kg ◉ ...(8 opciones total) |  |  |

| PA5 | Factor de emisión (kg CO₂eq / unidad) * | [Número] |
| --- | --- | --- |
| ▭ [respuesta del usuario] |  |  |
| 💡 Ej: Ladrillos = 270 kg CO₂eq/t ¦ Vidrio = 850 kg CO₂eq/t ¦ Aluminio = 8.24 kg CO₂eq/kg |  |  |

| PA6 | Referencia de evidencia (link o nombre de archivo) * | [Texto corto] |
| --- | --- | --- |
| ▭ [respuesta del usuario] |  |  |

| PA7 | Observaciones | [Texto largo] |
| --- | --- | --- |
| ▭ [respuesta del usuario] |  |  |

7. Sección 6 — Oficina Central

◀ SECCIÓN: OFICINA CENTRAL Sede administrativa de José Cujó SA. Solo visible si P6 = 'Oficina Central'

| PO1 | Fuente de emisión — Oficina Central * | [Desplegable] |
| --- | --- | --- |
| ◉ Combustión móvil — Vehículos administrativos (gasoil) ◉ Combustión móvil — Vehículos administrativos (nafta) ◉ Emisiones fugitivas — Aire acondicionado (recarga de refrigerante) ◉ Emisiones fugitivas — Extintores (recarga de gas) ◉ Electricidad adquirida — Factura UTE oficinas ◉ Viajes aéreos — Viajes de negocios (pasajes aéreos) ◉ ...(11 opciones total) |  |  |
| 💡 Para viajes aéreos, indicar los km totales del período (distancia de ida y vuelta × cantidad de viajes). |  |  |

| PO2 | Actividad / Descripción detallada | [Texto corto] |
| --- | --- | --- |
| ▭ [respuesta del usuario] |  |  |
| 💡 Ej: 'Factura UTE ene-2025 — oficinas piso 3 y 4', 'Viaje BUE-MVD-BUE — 2 personas — 2200 km'. |  |  |

| PO3 | Cantidad * | [Número] |
| --- | --- | --- |
| ▭ [respuesta del usuario] |  |  |

| PO4 | Unidad de medida * | [Desplegable] |
| --- | --- | --- |
| ◉ L (litros) ◉ kWh ◉ km ◉ kg ◉ t (toneladas) ◉ m³ ◉ ...(7 opciones total) |  |  |

| PO5 | Factor de emisión (kg CO₂eq / unidad) * | [Número] |
| --- | --- | --- |
| ▭ [respuesta del usuario] |  |  |
| 💡 Ej: Electricidad UTE = 0.19 ¦ Vehículo diesel = 0.167 ¦ Avión vuelo corto = 0.255 ¦ Avión vuelo largo = 0.195 |  |  |

| PO6 | Referencia de evidencia (link o nombre de archivo) * | [Texto corto] |
| --- | --- | --- |
| ▭ [respuesta del usuario] |  |  |

| PO7 | Observaciones | [Texto largo] |
| --- | --- | --- |
| ▭ [respuesta del usuario] |  |  |

8. Sección 7 — Centro Logístico (Taller/Depósito)

◀ SECCIÓN: CENTRO LOGÍSTICO Taller de mantenimiento y depósito de maquinaria. Solo visible si P6 = 'Centro Logístico'

| PL1 | Fuente de emisión — Centro Logístico * | [Desplegable] |
| --- | --- | --- |
| ◉ Combustión estacionaria — Generadores eléctricos ◉ Combustión móvil — Vehículos y maquinaria propia ◉ Emisiones fugitivas — Aire acondicionado (refrigerante) ◉ Emisiones fugitivas — Extintores (gas) ◉ Electricidad adquirida — Factura UTE taller/depósito ◉ Transporte contratado — Traslado de equipos y maquinaria pesada ◉ ...(16 opciones total) |  |  |
| 💡 Para residuos peligrosos (aceites usados, filtros, baterías), indicar el peso en kg. |  |  |

| PL2 | Actividad / Descripción detallada | [Texto corto] |
| --- | --- | --- |
| ▭ [respuesta del usuario] |  |  |

| PL3 | Cantidad * | [Número] |
| --- | --- | --- |
| ▭ [respuesta del usuario] |  |  |

| PL4 | Unidad de medida * | [Desplegable] |
| --- | --- | --- |
| ◉ L (litros) ◉ kWh ◉ t (toneladas) ◉ km ◉ kg ◉ m³ ◉ ...(7 opciones total) |  |  |

| PL5 | Factor de emisión (kg CO₂eq / unidad) * | [Número] |
| --- | --- | --- |
| ▭ [respuesta del usuario] |  |  |

| PL6 | Referencia de evidencia (link o nombre de archivo) * | [Texto corto] |
| --- | --- | --- |
| ▭ [respuesta del usuario] |  |  |

| PL7 | Observaciones | [Texto largo] |
| --- | --- | --- |
| ▭ [respuesta del usuario] |  |  |

9. Sección 8 — Planta de Hormigón Fija

◀ SECCIÓN: PLANTA DE HORMIGÓN FIJA Planta productora de hormigón. Solo visible si P6 = 'Planta de Hormigón Fija'

| PPH1 | Fuente de emisión — Planta de Hormigón * | [Desplegable] |
| --- | --- | --- |
| ◉ Combustión estacionaria — Equipos fijos de la planta (quemadores) ◉ Combustión móvil — Maquinaria propia en planta (cargadora frontal, etc.) ◉ Emisiones fugitivas — Climatización (recarga de refrigerante) ◉ Electricidad adquirida — Factura UTE planta ◉ Transporte contratado — Áridos entrantes (camiones de proveedor a planta) ◉ Transporte contratado — Cemento entrante (cisterna proveedor a planta) ◉ ...(13 opciones total) |  |  |
| 💡 Para cemento e insumos, ingresar las toneladas consumidas en el período. |  |  |

| PPH2 | Actividad / Descripción detallada | [Texto corto] |
| --- | --- | --- |
| ▭ [respuesta del usuario] |  |  |
| 💡 Ej: 'Cemento CPN 40 proveedor Ancap — toneladas ingresadas en marzo'. |  |  |

| PPH3 | Cantidad * | [Número] |
| --- | --- | --- |
| ▭ [respuesta del usuario] |  |  |

| PPH4 | Unidad de medida * | [Desplegable] |
| --- | --- | --- |
| ◉ L (litros) ◉ kWh ◉ t (toneladas) ◉ m³ ◉ km ◉ kg ◉ ...(7 opciones total) |  |  |

| PPH5 | Factor de emisión (kg CO₂eq / unidad) * | [Número] |
| --- | --- | --- |
| ▭ [respuesta del usuario] |  |  |
| 💡 Ej: Cemento Portland = 870 kg CO₂eq/t ¦ Áridos = 5-10 kg CO₂eq/t (según origen) |  |  |

| PPH6 | Referencia de evidencia (link o nombre de archivo) * | [Texto corto] |
| --- | --- | --- |
| ▭ [respuesta del usuario] |  |  |

| PPH7 | Observaciones | [Texto largo] |
| --- | --- | --- |
| ▭ [respuesta del usuario] |  |  |

10. Cómo Configurar la Bifurcación (Branching) en Forms

Una vez creadas todas las preguntas, configurar la bifurcación desde la Pregunta 6 (Tipo de instalación). Este paso conecta la respuesta con la sección correcta.

Paso a paso:

| 1 | Crear secciones En Forms, agregar una nueva sección antes de cada bloque de preguntas por tipo. Cada sección corresponde a un tipo de instalación: Sección Vial, Sección Estructural, etc. La Sección 1 (Datos Generales) no tiene branching. |
| --- | --- |

| 2 | Ir a la Pregunta 6 Hacer clic en los '...' (tres puntos) de la Pregunta 6 (Tipo de instalación) → seleccionar 'Agregar bifurcación'. |
| --- | --- |

| 3 | Configurar cada rama Se abre el editor de bifurcación. Para cada opción, seleccionar la sección de destino: • Vial → Sección: Obras Viales • Estructural → Sección: Obras Estructurales • Hidráulica → Sección: Obras Hidráulicas • Arquitectura → Sección: Obras Arquitectura • Oficina Central → Sección: Oficina Central • Centro Logístico → Sección: Centro Logístico • Planta de Hormigón Fija → Sección: Planta Hormigón |
| --- | --- |

| 4 | Configurar el final de cada sección Al final de cada sección de tipo (V7, E7, H7, etc.), configurar: 'Al finalizar esta sección → Ir a: Fin del formulario'. Esto evita que el usuario vea secciones de otros tipos. |
| --- | --- |

| 5 | Probar el formulario Usar el botón 'Vista previa' de Forms para probar cada rama. Seleccionar 'Vial' y verificar que se muestren solo las preguntas V1-V7. Repetir para cada tipo. |
| --- | --- |

| 6 | Publicar Una vez verificado, copiar el link del formulario y distribuirlo por Teams o correo a los responsables. |
| --- | --- |

11. Ejemplo de Formulario Completado

A continuación se muestra cómo se vería un registro de ejemplo completado por el jefe de obra de 'Ruta 8 Km 45 — Pavimentación':

| Pregunta | Respuesta del responsable |
| --- | --- |
| Año de la emisión | 2025 |
| Trimestre | T1 (Enero–Marzo) |
| Período | Mar-2025 |
| Código de Obra | OB-2025-001 |
| Nombre de Obra | Ruta 8 Km 45 — Pavimentación |
| Tipo de instalación | Vial [→ bifurca a Sección Vial] |
| Fuente de emisión | Combustión móvil — Maquinaria pesada (excavadoras, motoniveladoras, compactadores) |
| Actividad / Descripción | Excavadora CAT 336 + Motoniveladora — consumo mes de marzo |
| Cantidad | 4.500 |
| Unidad | L (litros) |

| (continuación) |  |
| --- | --- |
| Factor de emisión | 2.68 |
| Referencia de evidencia | Remito_Combustible_RE-2025-0312.pdf |
| Observaciones | [en blanco] |

Resultado automático: t CO₂eq = 4.500 L × 2.68 kg CO₂eq/L ÷ 1000 = 12.06 t CO₂eq

12. Distribución y Buenas Prácticas de Uso

Cómo distribuir el formulario

En Teams: crear canal 'GEI — Huella de Carbono' → fijar el formulario como pestaña en la parte superior.

En celular: buscar 'Forms' en el menú de Teams para acceso rápido desde obra.

Agregar el link como hipervínculo en el correo mensual de 'Cierre de período' que envíe el área de SGI.

Crear un acceso directo en el escritorio de los responsables de instalaciones fijas.

Cadencia de carga recomendada

| Frecuencia | Datos a cargar | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Mensual (últimos días del mes) | Combustibles, electricidad UTE, refrigerantes si hubo recarga | Jefe de Obra |
| Al recibir remito | Materiales (cemento, acero, áridos, tuberías, etc.) | Jefe de Obra |
| Al recibir factura | Transporte contratado, gestión de residuos | Jefe de Obra / Compras |
| Mensual | Oficina Central, Centro Logístico y Planta Hormigón | Responsables de instalación |

| CONSEJO | El área de SGI debería enviar un recordatorio mensual (puede automatizarse con Power Automate) solicitando la carga de los datos del período. Esto garantiza que la base de datos esté actualizada y evita la carga masiva al final del año antes de la auditoría. |
| --- | --- |

Errores comunes a evitar

| ✗ Ingresar el factor de emisión equivocado | Siempre consultar la hoja 'Factores Emisión' del Excel antes de completar Forms. El factor varía según el tipo de combustible, material y proveedor. |
| --- | --- |

| ✗ Dejar la evidencia en blanco | La referencia de evidencia es obligatoria para la trazabilidad ISO 14064. Subir el archivo a SharePoint antes de completar el formulario y copiar el nombre o URL. |
| --- | --- |

| ✗ Combinar varias fuentes en un solo registro | Cada envío del formulario = UNA fuente. Si en el mes hubo consumo de gasoil, electricidad y cemento, son 3 registros (3 envíos del formulario). |
| --- | --- |

| ✗ Usar unidades incorrectas | Verificar siempre que la unidad del campo 'Cantidad' coincida con la unidad del factor de emisión usado. Ej: si el factor es en kg CO₂eq/L, la cantidad debe ir en litros. |
| --- | --- |

José Cujó SA — Formulario de Registro GEI — ISO 14064-1:2018  |  Versión 1.0 — Abril 2025